논리회설계및실험 (월) 5조

Avoid It

정보컴퓨터공학부 김태윤, 서준

- 프로젝트 주제

- 추억의 크롬 공룡 게임을 모티브로 하여 FPGA 보드에서 새로운 방식으로 게임을 구현하는 것을 목표로 합니다.

- LCD, 키패드, 8 Array 7-Segment, 스텝 모터, Full Color LED 등 다양한 하드웨어와의 상호작용을 통해 몰입감 있는 사용자 경험을 제공합니다.

- 게임 진행 및 시나리오

- 게임 단계 : 게임은 총 1~3단계로 구성되며, 각 단계가 진행될수록 난이도가 상승합니다.

- 장애물 회피 : 사용자는 키패드 조작을 통해 3개의 방향으로 날아오는 장애물을 피해야 하며, 장애물에 부딪히면 게임이 종료됩니다.

- 난이도 증가 : 단계가 올라갈수록 장애물의 속도와 개수가 증가하여 게임의 난이도가 높아집니다.

- 진행 상황 표시 : LCD에 현재 단계와 남은 장애물 수를 표시해 사용자에게 실시간으로 게임 상황을 전달합니다.

- 서브모터 동작 : 난이도가 높아질수록 서브모터의 회전 속도가 빨라져 긴장감을 더해줍니다.

- 단계 설정 : 게임 시작, 종료, 다음 단계로의 진행 여부 등을 LCD에 표시하여 사용자에게 명확한 안내를 제공합니다.

- 주요 과제

- 독립적 움직임 구현 : 블록(장애물)의 움직임과 사용자의 움직임이 서로 독립적으로 동작하도록 설계합니다.

- 충돌 감지 및 처리 : 사용자가 장애물에 충돌했을 때 이를 감지하고, 게임 종료 등 이후 동작을 시나리오에 따라 실행합니다.

- LCD 안내 시스템 : LCD를 통해 게임 진행 상황과 조작 안내를 실시간으로 표시하여 사용자에게 직관적인 인터페이스를 제공합니다.

4. 하드웨어 구성 및 역할

- LCD

  - 통합 인터페이스로, 게임의 진행 상황과 조작 안내를 제공합니다.

  - 현재 단계, 남은 블록 수, 게임 종료 또는 다음 단계로의 진행 여부를 표시합니다.

- 8 Array 7-Segment Display

  - 게임의 플레이 화면을 나타내며, 가장 왼쪽 칸은 사용자의 위치, 나머지 칸은 날아오는 블록(장애물)을 표현합니다.

- 키패드

  - 사용자의 조작을 위한 입력 장치로, 각 키는 사용자의 이동 및 게임 내 액션을 수행합니다.

  - ‘8’ 키는 위로 이동, ‘0’ 키는 아래로 이동하는 역할을 합니다.

- 스텝 모터

  - 게임 난이도에 따라 회전 속도를 조절하여 긴장감을 추가합니다.

- Full Color LED

  - 게임 진행 상태에 따라 색상이 변하며, 게임 중에는 녹색, 게임 오버 시에는 빨간색으로 표시됩니다.

5. 게임 단계 및 시나리오

(1) 게임 시작 (Start)

- 단계 선택: 게임은 1단계부터 시작하거나, 사용자가 원하는 단계에서 시작할 수 있습니다.

- * 키를 누르면 Lv 1부터 시작

- # 키를 누르면 원하는 Lv(1~3)을 직접 선택하여 시작

(2) 게임 진행 (Play Game!)

- LCD 왼쪽에 현재 단계와 오른쪽에 남은 블록 수를 표시하여 사용자에게 실시간으로 게임 진행 상황을 제공합니다.

- 사용자 피드백을 위한 문구를 하단에 표시하여 몰입감을 증가시킵니다.

(3) 게임 종료 및 재시작 (Game over)

- 장애물과 충돌 시 게임이 종료되며, LCD에 Replay 또는 Home으로 돌아가는 선택지를 제공합니다.

- LED는 빨간색으로 변경되고, 스텝 모터는 정지하여 게임 종료를 알립니다.

(4) 다음 단계 진행

- 사용자가 현재 단계를 통과하면 다음 단계로 넘어갈지, 처음 단계로 돌아갈지 선택할 수 있습니다.

- * 키를 누르면 다음 단계로 진행, # 키를 누르면 홈으로 돌아갑니다.

6. 게임 시나리오 FSM